# TECHNICKÉ PŘEDPISY KATEGORIE STREET A PRO3

DEFINICE VOZIDEL KATEGORIE STREET

Automobily jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích dle platného zákona. Povolené paliva: Automobilový benzín, motorová nafta, Ethanol, přísady do paliva jsou povoleny.

# POVOLENÉ ÚPRAVY KATEGORIE STREET

- Záměna motoru za model vyskytující se v konkrétní modelové řadě (např. E30 max. řadový šestiválec atmosférický).

- Výfukové potrubí libovolné, tlumič a katalyzátor libovolné, vyústění výfuku sériové nebo musí být uvnitř půdorysného obrysu vozu, né více než 10 cm od tohoto obrysu a za zadní nápravou. Maximální hladina hluku je 102 db.

- Minimální bezpečný tlak v pneumatice je stanoven na 1 bar. Kontrola proběhne na startu před zahájením měřené jízdy.

- Převodovka je libovolná.

- Brzdový systém musí zůstat sériový, brzdiče a kotouče jsou libovolné, je povoleno nahradit nebo doplnit mechanickou ruční brzdu, brzdou hydraulickou.

- Řízení musí zůstat jako u sériového vozu z výroby, volant je libovolný.

- Podložky svislého čepu a axiálního táhla jsou povoleny.

- Sériově vyráběný podvozek je povolený.

- Kola libovolná, pneumatiky pouze homologované „E“

- Dveře, střecha a okna musí být zachovány sériové, kapota a víko kufru můžou být z

laminátu nebo karbonu ale musí být zachováno sériové uchycení. Přední nárazník, zadní nárazník a přední blatníky mohou být z laminátu, karbonu, karbon-kevlaru.

-Přední i zadní blatníky mohou být širší oproti originálu o 5 cm na každou stranu.

- Zrcátka musí zůstat zachována.

- Od předního okna po B sloupek musí být interiér zachován, izolační vrstva koberce je povolena odstranit, interiér od B sloupku dozadu může být odstraněn.

- Bezpečnostní pásy sériové, možnost výměny sedačky za sportovní (skořepina), v případě výměny sedačky musí být bezpečnostní pás min. 5 bodový.

- Upevnění sportovních bezpečnostních pásů musí být dle FIA

- Montáž přídavných a speciálních světel je povolena.

- Vozidlo musí mít tažné oka vpředu a vzadu o min. vnitřním průměru 50 mm, která budou natřena nebo viditelně označena červenou, žlutou nebo oranžovou barvou. Oko a jeho upevnění musí odolat síle 20 kN.

- Baterie a její umístění musí zůstat sériové a baterie musí být upevněná.

- Hasicí přístroj je povinný: Ve voze musí být nainstalován v době závodů hasicí přístroj min. 2 kg v dosahu připoutaného řidiče (náplň dle přílohy „J“). Připevnění hasicího přístroje musí odolat zpomalení 25G, musí být připevněn rychle snímatelnými uzávěry (min 2x) s kovovými pásky. Hasicí přistroj musí mít platnou revizi.

# DOPORUČENÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PRO KATEGORII STREET

- Odpojovač elektrického systému.

# DEFINICE VOZIDEL KATEGORIE PRO 3

Automobily jsou upravené pro závodní účely včetně bezpečnostního rámu.. Povolené paliva: Automobilový benzín, motorová nafta, etanol, přísady do paliva jsou povoleny.

# POVOLENÉ ÚPRAVY KATEGORIE PRO 3

- Motor je libovolný v původním motorovém prostoru.

- Výfukové potrubí libovolné, tlumič a katalyzátor libovolné, vyústění výfuku musí být uvnitř půdorysného obrysu vozu. Maximální hladina hluku je 102 db.

- Převodovka je libovolná.

- Brzdový systém je libovolný.

- Řízení je libovolné.

- podvozek je libovolný

- Kola libovolná, pneumatiky pouze homologované „E“ a pneumatiky semi-slick homologované ,,E“ o maximální sekční

šířce 235 mm

- Minimální bezpečný tlak v pneumatice je stanoven na 1 bar. Kontrola proběhne na startu před zahájením měřené jízdy.

- Montáž aerodynamických prvků na vozidlo je povolena. Šíře nesmí přesahovat půdorysového obrysu vozidla o více než 10 cm na každou stranu vozidla, zároveň celková šíře vozidla nesmí přesáhnout 250 cm.

- Dveře a střecha musí být zachovány sériové, přední a zadní nárazník, přední a zadní blatníky, kapota a víko kufru může být z laminátu, karbon, karbon kevlaru.

- Nutná bezpečnostní konstrukce dle „J“

- je možné nahradit střechu za kompozitovou, v případě zesílené boční ochrany dle bodu 17.6

písmeno C nebo D, můžou být dveře nahrazeny kompozivotvými.

- Okna: v případě použití sériových oken, na kalených musí být folie, zatmavení oken je povoleno od B sloupku dozadu.

-Přední okno musí být originál lepené bez fólie. V případě

použití plastových materiálů na okna, musí být použit netříštivý materiál (polykarbonát) o min tloušce 3 mm.

- Zrcátka musí zůstat zachována.

- Bezpečnostní pásy ,sedačky sportovní (skořepina), sedačky musí mít bezpečnostní pás min. 4 bodový.

- Upevnění sportovních bezpečnostních pásů musí být dle FIA

- Vozidlo musí mít tažné oka vpředu a vzadu o min. vnitřním průměru 50 mm, která budou natřena nebo viditelně označena červenou, žlutou nebo oranžovou barvou. Oko a jeho upevnění musí odolat síle 20 kN.

- Baterie a její umístění může zůstat sériové. Je-li baterie umístěna v prostoru pro posádku, musí být od tohoto prostoru oddělena bezpečnostním krytem. V případě že není na sériovém místě, musí být dostatečně upevněna pouze 2x kovovými pásky přišroubované ke konstrukci vozu nebo 2x bezpečnostní kurtou o min zatížení 2 000 kg, anebo 2x svorníky M10. Izolace plus pólu je povinná..

- V případě pootevření, otevření nebo absence okna jezdce a spolujezdce musí být řádně

upevněná bezpečnostní síť s FIA homologací.

- Hasicí přístroj je povinný: Ve voze musí být nainstalován v době závodů hasicí přístroj min. 2 kg v dosahu připoutaného řidiče (náplň dle přílohy „J“). Připevnění hasicího přístroje musí odolat zpomalení 25G, musí být připevněn rychle snímatelnými uzávěry (min 2x) s kovovými pásky. Hasicí přistroj musí mít platnou revizi.

# DOPORUČENÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PRO KATEGORII PRO 3

- montáž bezpečnostního uchycení kapoty.

- Odpojovač elektrického systému.

- Hasící systém